# MANUAL DE PROCEDIMENTO – INSTALAÇÃO DE ANTENAS RFID

Tortec Tecnologia e Automação
Versão 1.1 – Atualizado em 01/05/2025 por Danilo Brito

## Objetivo

Este manual tem como finalidade orientar corretamente o processo de instalação das antenas RFID utilizadas nos sistemas de leitura de módulos de algodão. Os procedimentos estão divididos conforme o local de instalação: Arco de Leitura, Centro da Balança (solo) e Setor de Beneficiamento.

## Materiais e Ferramentas Necessárias

- Antena RFID com borracha de vedação
- Suporte de fixação da antena
- Caixa hermética preta
- Fonte de alimentação 5V
- Cabo de rede (Cat5e ou superior)
- Conectores RJ45
- Prensa-cabo
- Conector fêmea de tomada (220V/110V)
- Parafusos e porcas de fixação
- Presilhas de nylon
- Conduíte ou tubo de passagem
- Alicate de crimpagem padrão A
- Ferramentas manuais básicas

- Preparação da antenna:

- Fure os 2 marcações de prensa cabos da Caixa hermética

- Desmonte 1 presa cabo

- Reabra o prensa cabo com broca 12mm

- Com alicate de corte, faça um corte no isolador do prensa cabo

- Coloque os 2 prensa cabos nos locais corretos sendo o da direita o reaberto e passe o fio de energia da antenna

- Confira se a fonte é 5v (não colocar tensão maior pois danifica a antenna)

- Passando pelo prensa cabo da esquerda, conecte os fios F,N 220v/110v no plug fêmea.
Posicione a fonte na caixa encaixada no plug de energia.

- Passe a borracha de vedação da caixa de forma que as pontas se encontrem e não fique passando ou faltando

- Fechar a caixa e fixá-la no suporte da antenna com as 2 presilhas de nylon que vieram junto a caixa.

## Arco para Leitura de Módulos de Algodão

- 1. Desparafuse o arco do solo e deite-o para o lado oposto à balança, se houver espaço disponível.

- 2. Com o arco no solo, fixe no centro o suporte da antena, posicionando-a com inclinação de 10° a 20° voltada para a entrada da balança.

- 3. Fixe a antena no suporte utilizando as quatro porcas.

- 4. Passe os cabos de rede e de alimentação (220V) por dentro do tubo do arco até o furo central de saída.

- 5. Conduza os cabos através do prensa-cabo para o interior da caixa hermética preta.

- 6. Crimpe a ponta do cabo de rede utilizando o padrão A e instale a borracha de vedação da antena.

- 7. Instale o plugue fêmea no cabo de energia (fases F e N), conecte a fonte 5V e ligue sua saída ao fio de alimentação da antena.

- 8. Posicione a fonte dentro da caixa hermética, organize os fios, feche a caixa e fixe-a com presilhas de nylon.

- 9. Conecte o cabo de rede na antena utilizando a proteção que acompanha o equipamento.

- 10. Retorne o arco à posição vertical e verifique se a antena está corretamente inclinada entre 10° e 20° voltada para a entrada da balança.

- 11. Fixe novamente os parafusos do arco no solo.

- 12. Leve a outra ponta do cabo de rede até o ponto de rede mais próximo e crimpe utilizando o padrão A.

- 13. Realize a ligação elétrica da alimentação da antena (220V ou 110V).

## Centro da Balança (Solo)

- 1. Verifique se o tubo de fixação está firmemente instalado no solo.

- 2. Fixe no centro do tubo o suporte da antena, com inclinação entre 10° e 20°, voltada para a entrada da balança, paralela ao solo.

- 3. Fixe a antena no suporte com as quatro porcas.

- 4. Certifique-se de que a antena não ultrapassa o nível da balança.

- 5. Passe os cabos de rede e alimentação pelo conduíte até o mini poste onde a antena está fixada.

- 6. Conduza os cabos por meio do prensa-cabo para dentro da caixa hermética preta.

- 7. Crimpe a ponta do cabo de rede utilizando o padrão A e a borracha de proteção da antena.

- 8. Instale o plugue fêmea no cabo de energia (F e N), conecte a fonte 5V e ligue a saída no fio de alimentação da antena.

- 9. Posicione a fonte dentro da caixa hermética, organize os fios e feche completamente a caixa, fixando-a com presilhas de nylon.

- 10. Conecte o cabo de rede na antena com a devida proteção.

- 11. Leve a outra ponta do cabo de rede até o ponto de rede mais próximo e crimpe utilizando o padrão A.

- 12. Realize a ligação elétrica da alimentação da antena (220V ou 110V).

## Setor de Beneficiamento

- 1. Verifique se o tubo está devidamente fixado no local de instalação.

- 2. Fixe o suporte da antena no centro do tubo, com inclinação entre 10° e 20°, voltada para a entrada da piranha, paralela ao solo.

- 3. Fixe a antena com as quatro porcas.

- 4. Passe os cabos de rede e alimentação por dentro do conduíte até o poste onde a antena está instalada.

- 5. Conduza os cabos por meio do prensa-cabo para dentro da caixa hermética preta.

- 6. Crimpe a ponta do cabo de rede no padrão A, utilizando a borracha de proteção da antena.

- 7. Instale o plugue fêmea no cabo de energia (F e N), conecte a fonte 5V e ligue sua saída ao fio da antena.

- 8. Posicione a fonte da antena dentro da caixa hermética, organize os fios, feche a caixa e fixe-a com presilhas de nylon.

9. Conecte o cabo de rede na antena, utilizando a proteção fornecida.

- 10. Leve a outra ponta do cabo de rede até o ponto de rede mais próximo e crimpe utilizando o padrão A.

- 11. Realize a ligação elétrica da alimentação da antena (220V ou 110V).